建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称：  新增年加工5万吨疏浚砂生产线建设项目

建设单位：      岳阳县盛宏新材料科技有限公司

编制日期：              2025年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	27

四、主要环境影响和保护措施	32

五、环境保护措施监督检查清单	55

六、结论	60

附表

附表1建设项目污染物排放量汇总表

附件

附件1 环境影响评价委托书

附件2 建设单位营业执照

附件3 不动产权证明

附件4 关于岳阳县盛宏新材料科技有限公司年加工55万吨硅砂、5万吨钾长石、10万吨疏浚砂建设项目环境影响报告表的批复

附件5 排污许可证

附件6 企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

附件7 建设项目竣工环境保护验收

附件8 危险废物处理处置合同

附件9 疏浚伴生砂料供应三方协议

附件10 检测报告

附件11 湖南省生态环境厅关于生物质气化炉不属于新增燃料煤气发生炉回复说明

附件12专家评审意见及签到表

附图

附图1 项目地理位置图

附图2 厂区平面布置图

附图3 环境现状监测点位图

附图4声环境保护目标图

附图5 大气环境保护目标图

附图6 岳阳市生态环境管控单元图

附图7 新墙水库饮用水水源保护区图

附图8厂区雨水分区图

附图9区域水系图

附图10生态保护红线查询结果

附图11现场勘察照片

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 新增年加工5万吨疏浚砂生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 | 沈* | 联系方式 | 188****3833 |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市岳阳县新墙镇水库村钟柱组 |  |  |
| 地理坐标 | 113度12分56.10秒， 29度6分58.10秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039其他建筑材料制造 | 建设项目 行业类别 | 27-056砖瓦、石材等建筑材料制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） | 26.7 | 施工工期 | 20天 |
| 是否开工建设 | □否 是：已安装气化炉设备，未开展运行，正在办理未批先建处罚手续。 | 用地（用海） 面积（m2） | 不新增用地面积 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为其他建筑材料制造，根据2024年2月1日国家发展改革委令第7号文《产业结构调整指导目录（2024年本）》有关政策规定，本项目不属于限制类或淘汰类项目。因此，项目的建设符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目为扩建工程，位于岳阳县新墙镇水库村钟柱组，根据岳阳县盛宏新材料有限公司不动产权证可知，厂区用地为工业用地，本项目不新增用地，取消原环评中的硅砂生产线及钾长石生产线，在现有厂区内扩建一条年加工5万吨的疏浚砂生产线。 根据附图6新墙水库饮用水源保护区图可知，本项目位于饮用水水源保护区范围外42m，本项目生产废水均回用不外排，且厂区与新墙水库之间有一片林地作为分水岭，营运期间不会有废水对新墙水库造成影响。 根据《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024 年本）》，本项目不新增用地，项目已有用地不属于限制用地和禁止用地范围。项目用电、用水来源可靠有保障，周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。综上可知，本项目选址合理。 3、 生态环境分区管控相符性分析 （1）生态保护红线 本项目在原场地范围内增加生产线，不新增用地。根据查询《自然资源部办公厅关于浙江等省(市)启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》(自然资办函〔2022〕2080号)及《自然资源部办公厅关于依据“三区三线”划定成果报批建设项目用地用海有关事宜的函》(自然资办函〔2022〕2072号)，本项目不在生态保护红线范围内，查询结果详见附图10。项目所在地不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。项目建设符合生态红线控制要求。 （2）资源利用上线 本项目用水来源于新墙镇水厂，用电来源于区域电网，用水来源于新墙镇水厂，用电来源于区域国家电网，水电消耗量不高，不会导致区域水资源、电力资源总量显著增加，项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （3）环境质量底线 本项目排放的污染物主要为颗粒物、SO2、NOx，采取有效措施均可施行稳定达标排放，对周围环境影响较小；项目厂区内产生的废水经沉淀池处理后回用于洒水降尘，不外排；项目采用的设备采取防治措施后能实现厂界噪声达标排放。综上所述，本项目的建设不会降低区域环境质量，可满足环境质量底线的要求。 （4）生态环境准入清单 本项目用地范围位于湖南省岳阳市岳阳县新墙镇水库村，根据《岳阳市生态环境局关于发布岳阳市生态环境分区管控动态更新成果（2023年版）的通知》（岳环发〔2024〕14号）可知，新墙镇环境管控单元编码为ZH43062120003，属于重点管控单元（附图5），具体符合性分析详见下表。 表1-1.1岳阳市岳阳县新墙镇生态环境分区管控单元 环境管控单元编码; 单元名称; 行政区划; 单元分类; 单元面积(km2); 涉及乡镇(街道); 主体功能定位; 经济产业布局; 主要环境问题和重要敏感目标. 省; 市; 县. ZH43062120003; 黄沙街镇/荣家湾镇/新开镇/新墙镇; 湖南省; 岳阳市; 岳阳县; 重点管控单元; 368.71; 黄沙街镇/新开镇/新墙镇; 城市化地区; 黄沙街镇：产业发展型，重点发展物流、绿色食品加工以及以黄茶为主特色农业。新开镇：城郊服务型，重点发展商贸物流、现代工业、职业教育、现代农业。新墙镇：城郊服务型，重点发展特色农业种植、建材加工、工业陶瓷、商贸物流。; 主要环境问题：黄沙街镇：农业面源和农村生活污染对坪桥湖水体的影响。新墙镇：畜禽养殖、农业面源和农村生活污染对新墙河水体的影响。新开镇：建材加工废气、遗留盗采矿山、裸露建筑扬尘对大气质量的影响。重要敏感目标：黄沙街镇：湖南东洞庭湖国家级自然保护区。新墙镇：岳阳县新墙水库饮用水水源保护区、湖南新墙河国家湿地公园。新开镇：岳阳县新墙河饮用水水源保护区、湖南新墙河国家湿地公园。. 表1-1.2 岳阳市岳阳县新墙镇生态环境分区管控符合性分析表 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; （1.1）全面规范河流、湖泊、水库等天然水域的水产养殖行为，禁止天然水域投肥投饵养殖。禁止周边生活污水及畜禽粪直接排入水库，全面加强对人工水产养殖尾水排放的管控。岳阳县重点湖泊禁止网箱、网围、网栏等人工养殖。 （1.2）黄沙街镇、新墙镇围绕特色农产品的优势区建设，加强地方特色种质资源保护与利用，发展壮大葡萄、茶叶等特色优势产业。新墙镇、新开镇注重发展物流和机械加工。新开镇配套发展建材加工，禁止引入以废气排放量大的企业。推进辖区加工企业聚集发展，提高产业集约化、绿色化发展水平。限制布局废水量大、耗水量大的工业企业。 （1.3）畜禽养殖按照《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》相关内容实施，禁养区内畜禽养殖场立即关停退养，禁养区外沿江、河、湖、库、排（干）渠岸线500米内实施限养管理，禁止新增养殖场和扩大养殖规模，引导现有养殖场逐步退出。 （1.4）推进矿山植被生态恢复，矿山建设应落实《湖南省绿色矿山管理办法》要求。 湖南岳阳台湾农民创业园： （1.5）禁止规划三类工业用地，严格按照功能区域进行有序开发建设，创业园核心区建设过程应严格按照土地利用规划、严禁越界开发，建设用地须符合土地部门批准的用地性质。 （1.6）不引进国家明令禁止淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目。鼓励引进和优先发展符合创业园核心区定位的项目，发展技术含量高、附加值高的项目。优先引进清洁生产水平高、排污量少的农副产品加工、综合利用企业；禁止排放的废水、废气对创业园核心区农副产品和食品生产品质有不良影响的生产加工企业；禁止使用和生产高毒性原料和产品的行业企业；限制引入废水量大、耗水量大的企业；禁止引入化工、涉重及持久性有机物的企业。; 本项目为建筑材料加工，不涉及（1.1）、（1.3）、（1.4）、（1.5）、（1.6）。项目建设地点位于工业集中区，与1.2中“推进辖区加工企业聚集发展”相符，项目用水量少、无生产废水外排，不属于废水量大、耗水量大的工业企业。; 符合. 污染物排放管控; （2.1）废气：加强建筑施工工地扬尘污染控制，严格落实“六个100%”措施；强化建材等企业无组织排放管控及治理；持续推进敞开式汽修喷涂、油品储运销等过程中挥发性有机物的治理工作；提升秸秆综合利用，拓宽秸秆利用途径；严禁垃圾露天焚烧，加强餐饮油烟、露天烧烤监管。 （2.2）废水：进一步完善城镇生活污水收集管网，更新修复老旧破损管网，同步做到雨污分流，确保管网全覆盖、污水全收集；推进农村生活污水治理，推进农村户用厕所建设和改造，强化农户生活污水分类处理处置；加速农村黑臭水体整治，逐步消除农村较大面积黑臭水体。 （2.3）固体废物：加快推进农村生活垃圾源头分类减量，减少垃圾出村量；推进以种养结合为重点的畜禽养殖废弃物资源利用，推动畜禽规模养殖场粪污处理设施装备提档升级。 （2.4）农业面源：逐步推行有机肥代替化肥，推行绿肥种植、秸秆还田、粪污还田等措施，推进化肥农药减量增效。 湖南岳阳台湾农民创业园： （2.5）废水：园区排水必须实行“雨污分流、污污分流”，企业内初期雨水需自行预处理后排入污水处理厂，园区内雨水将统一收集后排入园区内现存自然水体，严禁直接排入费家湖、坪桥湖。 （2.6）废气：入驻企业须使用清洁能源作为燃料，减少气型污染物排放。 （2.7）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的收集、处置工作。; 本项目设置废水处理设施和化粪池，生产废水经处理后回用，生活污水经处理后施肥，均不外排。产生的粉尘经布袋除尘器处理后达标排放；堆场采用围挡及覆盖措施，并采取喷雾降尘及洒水降尘措施对无组织排放进行治理。; 符合. 环境风险防控; （3.1）积极应对重污染天气，对纳入应急减排项目清单的工业企业要制定“一厂一策”实施方案。 （3.2）有效管控建设用地土壤污染风险。以用途变更为“一住两公”的地块为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。 （3.3）推进农用地土壤污染防治和安全利用。严格涉镉等重金属行业大气、水污染物排放管控，全面排查整治涉镉等重金属关停企业及矿区历史遗留固体废物。 （3.4）加密重点断面水质监测，将断面水质管控作为河湖长制重点工作内容，纳入河湖长工作绩效考核。 （3.5）建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及各乡镇主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制。 湖南岳阳台湾农民创业园： （3.6）禁止在企业卫生防护距离内布设新的居民点、学校、医院等敏感点。 （3.7）建立事故风险防范和应急处置体系，建立专职环境监督管理机构，配备专人负责环保工作，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。; 本项目不涉及畜禽养殖和饮用水水源保护区。企业未被纳入应急减排项目清单，在重污染天气将减少生产作业加工，减少污染物排放。遇突发环境事故立即按事故处理程序上报，根据事故状况及危害程度做出相应的应急(救护、治安、警戒、疏散、抢修)决定。加强员工技术培训，提高员工安全意识，做好防护工作。; 符合. 资源开发效率要求; （4.1）对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围。 （4.2）水资源：2025年，岳阳县用水总量4.07亿立方米，万元地区生产总值用水量比2020年下降21.53%，万元工业增加值用水量比2020年下降12.65%，农田灌溉水有效利用系数0.59。 （4.3）能源：岳阳县“十四五”时期能耗强度降低基本目标16%，激励目标16.5%。 （4.4）土地资源：黄沙街镇：耕地保护目标69039.33亩，永久基本农田保护面积63579.45亩，生态保护红线面积0.00公顷，城镇开发边界规模257.78公顷，村庄建设用地1242.82公顷。 新开镇：耕地保护目标46167.89亩，永久基本农田保护面积42898.01亩，生态保护红线面积266.60公顷，城镇开发边界规模417.19公顷，村庄建设用地1003.12公顷。 新墙镇：耕地保护目标35816.98亩，永久基本农田保护面积32079.85亩，生态保护红线面积203.29公顷，城镇开发边界规模479.55公顷，村庄建设用地665.55公顷。 湖南岳阳台湾农民创业园： （4.5）在开发过程中不得随意改变各用地功能区性质，并注重节约集约用地。; 本项目不新增用地，不涉及永久基本农田。本项目新鲜水用量为2270m3/a; 符合. 4、《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》湘环发〔2020〕6号相符性分析 表1-2《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》湘环发〔2020〕6号相符性分析表 序号; 规范条件; 本项目建设内容; 结论. 1; 有组织排放控制要求。已有行业排放标准的工业炉密，严格按行业排放标准执行，已发放排污许可证的，应严格执行排污许可要求。暂未制订行业排放标准的工业炉密，待地方标准出台后执行，现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市益阳市等传输通道城市按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉行业氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米水泥生产企业氮氧化物排放限值不高于100毫克/立方米，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行。; 本建设项目位于岳阳市岳阳县新墙镇水库村，厂区现有工程已办理排污许可证，严格执行排污许可要求，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米。; 符合. 2; 无组织排放控制要求。严格控制工业炉窑生产过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目新增一台气化炉，该工业炉窑在物料储存、输送等过程采取密闭作业；场内采用洒水车进行洒水抑尘；原料堆放区采取喷淋降尘措施; 符合. 5、《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》湘政办发（〔2024〕33号）相关性分析 关于印发《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知中提到：“（八）实施工业炉窑清洁能源替代。以使用高污染燃料的工业炉窑为重点，大力推进电能、天然气替代。新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。全省原则上不再新增燃料类煤气发生炉，逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。” 本项目配套生物质气化炉所产生的可燃气体为疏浚砂烘干工序提供燃料。该气化炉以木片、综合木片等为原料，在炉内高温物料的加热作用下，原料与通入的空气发生热解和气化反应—— 这一过程具体分为生物质原料的氧化、还原、热解及干燥四个阶段，最终转化为可燃气体。相较于现有烘干炉以生物质为燃料，本项目烘干炉采用生物质气化炉产生的可燃气体为燃料，单位产品的废气污染物排污量将减少且根据湖南省生态环境厅回复（详见附件11），生物质气化炉不属于新增燃料类煤气发生炉。因此，本项目符合《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》中相关产业政策要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、主要工程内容 岳阳县盛宏新材料科技有限公司于2021年3月开展“年加工55万吨硅砂、5万吨钾长石、10万吨疏浚砂建设项目”环境影响评价手续，并于2021年5月8日取得环评批复“岳县环评批〔2021〕10号”，该项目后续实际仅建设了两条疏浚砂生产线，每条生产线年加工5万吨疏浚砂。于2021年12月年完成了该2条疏浚砂生产线的竣工环境保护验收工作。 近年来岳阳县盛宏新材料科技有限公司为顺应市场需求，拟对原环评审批内容中尚未建设的生产线进行调整： （1）拟将原审批的年加工5万吨钾长石的生产线取消建设，调整为新建一条年加工5万吨的疏浚砂生产线，同时配套增设一套生物质气化炉，将生物质燃料（木片、综合木片等）气化成生物质燃气，再供给新增生产线烘干炉窑使用。 （2）将原审批的年加工55万吨硅砂生产线取消； 项目扩建后全厂预计年加工15万吨疏浚砂（3条生产线，每条线生产规模为年加工5万吨），目前新增疏浚砂配套的气化炉设备正在安装，但未投入运行，正在办理未批先建处罚手续。 表2-1 生产线项目主要工程内容表 序号; 名称; 扩建前建设内容; 扩建后建设内容. 主体工程; 新建一条年加工5万吨疏浚砂生产线; /; 在现有厂房内新建一条生产线，主要生产设备包括振动筛、烘干炉窑、皮带输送机等运输设备。建筑面积约为1000 m2. 取消年加工55万吨硅砂、5万吨钾长石生产线; 生产设备包括皮带输送机、振动筛、破碎机、球磨机、螺旋分离机、压力机; /. 现有2条疏浚砂生产线; 主要生产设备为筛分、烘干炉窑及运输设备; 主要生产设备为筛分、烘干炉窑及运输设备. 辅助工程; 办公室; 建筑面积1100m2，2F含食堂、住宿; 维持不变. 配电间; 建筑面积40m2，1F; 维持不变. 机修车间; 建筑面积200m2，1F; 维持不变. 新建一套生物质循环流化床气化炉; /; 新建一套生物质气化炉，包括给料皮带、给料螺旋机、喂料螺旋机、鼓风机、返料风机、燃气风机、输灰机、冷水塔及冷灰机等。. 公用工程; 供水; 水源来自岳阳新墙镇自来水厂. 供电; 从工业园电力供应电网接入. 供热; 生物质燃气作为燃料. 运输; 利用厂区道路和周围交通道路，依靠社会车辆运输. 环保工程; 生产废水; 设两个泥浆沉淀塔，分别为550m3、200m3；设 200m3三级沉淀池+600m3清水池，设两个沉淀池，总容积约为10m3; 保留两个沉淀池，用于处理地面冲洗废水，总容积约为10m3（因取消了洗砂工序，不再需要配备550m3、200m3的泥浆沉淀塔和200m3三级沉淀池+600m3清水池）. 生活污水; 办公室内设置化粪池，容积10m3; 维持不变. 初期雨水; 设雨水导流沟，20m3初期雨水沉淀池; 雨水导流沟保持不变，扩大初期雨水沉淀池容积200m3. 洗车废水; 设洗车槽，洗车槽底部设置20m3沉淀池; 维持不变. 生产粉尘; 现有疏浚砂生产线; 2条疏浚砂生产线筛分粉尘采取袋式除尘器处理后分别通过2根22m高DA001、DA002排气筒排放; 维持不变. 1#烘干炉窑烟气通过袋式除尘器处理后经过20m高DA003排气筒直接排放; 维持不变. 2#烘干炉窑烟气通过袋式除尘器处理后经过20m高DA004排气筒直接排放; 维持不变. 新建疏浚砂生产线; /; 新建疏浚砂生产线筛分粉尘采取袋式除尘器处理后通过 22m 高DA005排气筒排放. 3#烘干炉窑烟气通过袋式除尘器处理后经过20m高DA006排气筒直接排放. /; 原料堆场苫布覆盖、成品库区域设置旋转喷头洒水降尘; 场内原料堆场设置旋转喷头喷雾降尘、场内定期洒水降尘；场外临时原料堆场采用围挡阻隔及苫布覆盖措施。. 噪声处理措施; 安装减震垫、吸声设备、厂房隔声; 安装减震垫、吸声设备、厂房隔声. 一般固废暂存场所; 已在成品库一侧设置占地面积10m2的固废暂存场所; 维持不变. 危废暂存区; 设置在成品库一侧，设置5m2危废暂存区; 维持不变. 储运工程; 原料堆场; 生产区北侧、南侧分别设置建筑面积为1400m2 、2000m2 的原料堆场; 原有的工程保留，新增2000m2租赁的原料临时堆场. 成品罐; 生产区南侧设4个容积150立方的立式成品罐; 生产区南侧设5个容积150立方的立式成品罐. 成品库; 生产区南侧设置1000 m2的半封闭式成品堆场; 维持不变. 2、原辅材料使用情况 本项目使用的疏浚砂来自于岳阳港盛砂石有限公司，建设单位现已与供货单位签订原材料采购合同，项目禁止使用除疏浚砂之外的建筑材料。 根据设计方案，设计供热量约为250万kcal/h生物质气化系统，生物质原料使用量如下表所示。 表2-2生物质原料使用量一览表 项目; 木片; 综合木片. 低位热值（kJ/kg）; 14174; 11678. 湿燃气低位热值（kJ/Nm3）; 5941; 5092. 湿燃气低位热值（KCAL/NM3）; 1400; 1300. 燃料消耗量（kg/h）; 900; 1000. 燃料消耗量（t/a）; 2767; 2469. 实际燃料消耗量（t/a）; 2200（全年运行负荷按80%，两者比例为1:2）. 具体使用情况见下表： 表2-3 项目原辅材料消耗表 序号; 原辅材料名称; 扩建前使用量; 扩建后使用量; 备注. 1; 疏浚砂; 10t/a; 15t/a; 最大储量为1万吨，含水率15%，含泥率含泥量＜3%. 2; 新鲜水; 1839m3/a; 4109m3/a; 水源来自岳阳新墙镇自来水厂（增加的道路地面冲洗水、洒水降尘及喷淋抑尘的水量较多）. 3; 电; 180万kW·h; 200万kW·h; 从区域电力供应电网接入. 4; 生物质燃料; 2700t/a; 2700 t/a; 外购，原有的两条生产线配套的烘干炉使用生物质燃料. 5; 生物质原料（木片、综合木片）; 0; 2200t/a; 外购（禁止使用含塑料、油漆的建筑垃圾材料），用于新增生产线配套的生物质气化炉。. 3、主要生产设备 （1）新建疏浚砂生产线 本项目新增一条生产线，为疏浚砂生产线，生产设备为振动筛、烘干炉窑、皮带输送机等运输设备。具体情况如下表： 表2-4.1新建疏浚砂生产线项目主要生产设备表 生产线; 序号; 设备名称; 规格型号; 套数; 对应工序. 3#疏浚砂生产线设备; 1; 原料皮带机; /; 1台; 原料运输. 2; 原料斗; /; 1套; 原料加注. 3; 烘干炉窑; /; 1台; 仅疏浚砂烘干使用. 4; 半成品皮带; /; 1条; 半成品输送. 5; 半成品仓（斗提）; /; 1套; 半成品存储. 6; 振动筛; /; 3台; 成品分筛. 7; 成品皮带; /; 1条; 用于成品存储传送. 8; 成品储存罐（斗提）; /; 2套; 用于成品存储. 其他; 1; 气化炉; 产气量2000Nm3/h，型号BGL-2500; 1套; 生物质燃气. 包括; 鼓风机; /; 1台; 供给气化炉空气. 返料风机; /; 1台; /. 给料皮带; /; 1条; 输送生物质原料. 给料螺旋机; /; 2台; /. 喂料螺旋机; /; 2台; /. 燃气风机; /; 1台; 燃烧生物质气. 输灰机; /; 2台; 灰渣输送. 冷水塔; /; 1台; 循环水. 冷灰机; /; 1台; 灰渣冷却. 2; 变压器系统; 400KVA; 1套; 生产线设备. 表2-4.2现有疏浚砂生产线项目主要生产设备表 生产线; 序号; 设备名称; 规格型号; 套数; 对应工序. 1#、2#疏浚砂生产线设备; 1; 原料皮带机; /; 1台; 原料运输. 2; 原料斗; /; 2套; 原料加注. 3; 烘干炉窑; 6230型，台时产量20t/h，年产量10万t; 2台; 仅疏浚砂烘干使用. 4; 半成品皮带; /; 2条; 半成品输送. 5; 半成品仓（斗提）; /; 2套; 半成品存储. 6; 振动筛; /; 6台; 成品分筛. 7; 成品皮带; /; 2条; 用于成品存储传送. 8; 成品储存罐（斗提）; /; 4套; 用于成品存储. 其他; 1; 变压器系统; 400KVA; 2套; 生产线设备. 2; 洒水车; /; 1辆; 厂区洒水降尘. 4、主要产品方案 本项目使用的疏浚砂来源于岳阳港盛砂石有限公司，已与该公司签订合同协议（详见附件9），疏浚砂为江河疏浚等工程产生的砂石，来自于指定授权航道疏浚弃砂，加工后的疏浚砂产品用作瓷砖胶和防水涂料的原料。本项目原料采用半封闭式厂房及露天堆场的形式进行存放，露天堆放区域均采用苫布全覆盖以及搭建围挡，厂内外原料最大储存量约36000吨；加工完的成品先存放于成品罐，再由铲车运输至成品库，3条生产线成品罐最大储存量为525吨，成品库最大储存量为3000吨，本项目产品方案具体见下表。 表2-5 本项目扩建后产品方案 序号; 名称; 扩建前产量; 扩建后产量; 产品规格; 备注. 1; 疏浚砂; 84150t/a; 126225t/a; 0.5mm、0.3mm、0.1mm; 含水率1%，含泥量＜3%，厂区最大储量为0.5万t. 备注：天然砂石骨料质量应符合《建设用卵石、碎石》（GB/T14685）、《建设用砂》（GB/T14684）等相关标准要求。 5、物料平衡分析 表2-6 项目扩建后物料平衡表 （单位：t/a） 序号; 进厂（吨）; 出厂（吨）; 备注. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 1; 疏浚砂（含水率15%）; 150000; 疏浚砂（含水率1%）; 126225; 产品. 2; 有组织、无组织粉尘; 8.85154; 生产粉尘. 3; 疏浚砂烘干蒸发水分; 23488.23846; 蒸发. 4; 污泥; 0.925; 固废. 5; 回收粉尘; 276.985; 生产粉尘. 合计; /; 150000; /; 150000; /. 5、水平衡分析 （1） 给水工程 1）新建疏浚砂生产线用水 项目用水主要为作业区和地面清洗用水、车辆清洗用水，水源由新墙镇自来水厂提供，可满足生产生活用水的需求。本项目的用水情况如下： ①作业区及道路地面冲洗废水：现有工程未对场地进行冲洗，为减少扬尘对周边环境的影响，扩建工程建成后对作业区及场内道路进行冲洗，冲洗的面积约 8500m2，根据湖南省《用水定额》（DB43/T 388-2020），地面及道路清洗用水系数为2L/m2·d，约一周冲洗一次对厂区进行地面、道路全面冲洗，采取分区冲洗，年冲洗天数约为50天，则用水量为2.83m3/d（850m3/a），废水量系数按0.8计算，则废水量为2.27m3/d（680m3/a）。 ②车辆清洗用水：新建生产线项目年加工量为5万t，车辆载重M=20t/辆（车重5t），每次出入厂区均需对运输车辆进行冲洗，计算可知项目年清洗辆次为5000次，根据湖南省《用水定额》（DB43/T 388-2020），汽车、摩托车等修理与维护中车辆冲洗用水系数为0.04m3/（辆·次），则车辆清洗用水为0.67m3/d（200m3/a），废水量系数按0.8计，车辆清洗废水量为0.53m3/d（160m3/a），废水经洗车槽沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排。扩建后全厂生产线项目年运输量共计15万t，全厂车辆清洗用水为2m3/d（600m3/a），车辆清洗废水量为1.6m3/d（480m3/a）。 2）气化炉工业用水 单台气化炉工业用水主要有气化炉二旋冷水器、气化炉输灰冷却夹套及气化炉给料冷却夹套等用水，合计循环用水量为2m3/h（6000m3/a），循环水损失量为3%，则循环量为1.94 m3/d（5820m3/a）。 3）喷淋降尘用水 本项目厂区室内原料堆场采取喷淋降尘，参考《工业通风设计手册》，在低风速或封闭环境中喷雾强度可适当降低，0.1~0.2L/m2·h，本项目取 0.2L/m2·h。每天喷淋10h。厂区内原料堆放面积约为2000m2，则用水量为1200m3/a（4 m3/d）。 4）厂区抑尘洒水 为减少厂区内无组织粉尘，本项目对厂区实施洒水抑尘，厂区内抑尘用水主要包括厂区道路抑尘用水、铲装过程抑尘用水及露天原料堆场抑尘用水等，抑尘洒水蒸发损耗，不外排。新建生产线厂区洒水面积约为2000m2，根据湖南省《用水定额》（DB43/T 388-2020），场区洒水系数为2L/m2·d，年洒水天数约为170天（下雨天除外），则用水量为2.27m3/d（680m3/a）。 5）生活污水及雨水 公司现有员工17人，本次新建项目不新增劳动人员，从现有人员中调动；同时项目厂区总面积无变化，因此，不新增工生活污水和初期雨水，现有项目生活污水排放量为319.2m3/a（1.06 m3/d），初期雨水收集量为385 m3/a。本项目生活污水经厂区内化粪池处理后用作农肥，现有厂区已设置容积约为10m3的化粪池，可满足需求。另外，根据湖南省农业用水定额灌溉分区图，岳阳市岳阳县属于Ⅲ区，查询湖南省《用水定额》（DB43/T 388-2020）可知蔬菜用水定额系数为406m3/667m2·a，经计算，生活污水所需要消纳的面积为524m2。现有厂区菜地面积约600m2，完全能够消纳本项目员工生活污水。 表2-7 项目新增用排水情况一览表 项目; 类型; 单位; 使用规模; 用水标准; 需水量 （m3/a）; 新鲜水量（m3/a）. 生产过程用水; 气化炉工业用水; m3/h; 2; /; 6000（循环水损失量为3%，97%回用）; 180. 作业区、道路地面冲洗水; m2; 8500; 0.002m3/m2·d; 850（其中20%损耗、80%回用）; 170. 车辆清洗用水; 辆次; 5000; 0.04m3/辆·次; 200（其中20%损耗、80%回用）; 40. 喷淋用水; m2; 2000; L/m2·h; 1200（蒸发）; 1200. 抑尘洒水; m2; 2000; L/m2·h; 680（蒸发）; 680. 合计（m3/a）; 8930; 2270. 新增疏浚砂生产线项目水平衡见下图： 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a） 表2-8现有项目用水情况表 表2-9项目扩建后全厂用水情况表 项目; 类型; 需水量（m3/a）; 新鲜水量（m3/a）. 生产过程用水; 洒水抑尘; 1360（蒸发）; 1360. 车辆清洗用水; 400（其中20%损耗、80%回用）; 80. 生活用水; 办公、生活用水; 399; 399. 合计（m3/a）; 2159; 1839. 项目; 类型; 需水量（m3/a）; 新鲜水量（m3/a）. 生产过程用水; 气化炉工业用水; 6000（循环水损失量为3%，97%回用）; 180. 作业区、道路地面冲洗水; 850（其中20%损耗、80%回用）; 170. 洒水抑尘用水; 2040（蒸发）; 2040. 车辆清洗用水; 600（其中20%损耗、80%回用）; 120. 喷洒用水; 1200（蒸发）; 1200. 生活用水; 办公、生活用水; 399; 399. 合计（m3/a）; 11089; 4109. 图2-2 扩建后全厂水平衡图（单位：m3/a） （2）排水工程 本项目排水采用雨污分流制，初期雨水经导流沟进入初期雨水收集池内沉淀后全部回用，不外排，后期雨水进入厂区北侧S310道路雨水沟；生活污水排入化粪池处理后用作农肥； 本项目生产废水采取沉淀回用措施进行处理，厂区内设置有1套洗车废水沉淀池，运输车辆清洗废水通过在平台东侧的沉淀池沉淀后回用。 6、劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动人员，从现有工程中调配劳动人员，现有项目劳动人员17名，其中5人在厂区住宿，年工作日300天，实行一班制，10小时工作制，本项目采用日间工作制，生产作业仅限于白天时段，夜间故不开展生产。 7、项目总平面布置 本项目位于岳阳县新墙镇水库村钟柱组，厂区总占地面积约19830.31m2。项目出入口位于厂区北侧临近S310，新建生产线项目主要生产车间位于厂区现有项目2#生产线西侧，进入厂区后由北至南依次分布设有：办公生活区、地磅、车辆洗车槽、原料堆场、生产区、沉淀池等，项目平面做到了分工明确，生产布局在工艺上，建设单位充分考虑了物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内快速流动，项目一般固废储存点及危险固体废物储存点设置于成品库一侧，存放方便且运输方便，满足使用要求。项目总平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生物质循环流化床气化炉 本项目采用一套产气量为2000Nm3/h的生物质气化系统，生物质由加料系统送入气化炉与空气发生热解和气化反应生成生物质燃气，生物质燃气经过净化处理后在燃气增压风机抽吸作用下送入新增疏浚砂生产线的烘干窑炉燃烧，燃烧产生的热烟气与砂石换热实现疏浚砂烘干，最终通过烘干炉窑排气筒排放。 （1）生物质气化技术原理： 生物质以木片、综合木片等作为原料（禁止使用含塑料、油漆的建筑垃圾材料），在气化炉内高温物料加热作用下，与通入的空气进行热解和气化反应，气化过程分为生物质原料的氧化反应、还原反应、热解和干燥等四个过程，转换为可燃气体。 ①干燥过程：气化炉最上层为干燥层，加入的生物质原料被来自下方热解区的热气体加热，其中的水分蒸发为水蒸气，从而得以干燥。干燥后的物料因重力作用进入裂解区，而热解气体成为燃料后被引出气化炉使用。 ②裂解过程：在裂解区中的生物质原料被还原区上来的热气体加热，发生裂解反应。在此反应中，生物质中的大部分挥发分得以挥发。在裂解过程中在产生的裂解产物有炭、木醋液（气态）、木焦油（气态）、H2、CO、CO2、CH4、水蒸气等，该过程需要吸热。其中，裂解区产生的炭进入还原区，产生的气体进入干燥区。热气体成为燃气被引出生物质热解气化炉使用。。 ③还原反应：还原区内，来自空气中的氧气被耗尽后。由于供氧不足，生物质原料的燃烧不充分，产生CO，并放出热量。同时，来自氧化层的CO2与生物质原料中的C发生还原反应，生成CO、CH4、CmHn、H2、H2O等。在此过程中，被加热的生物质原料也发生裂解，其中的可燃气体即挥发分从原料中析出，成为燃气的一部分。还原区中的原料因重力作用下落入氧化区。 ④氧化反应：该层主要发生氧化（燃烧）反应。来自热解层产生的炭与空气中的氧气进行氧化（燃烧）反应，氧化（燃烧）反应为放热反应，为还原、热解和干燥提供热量，其主要产物为CO2、CO和H2O，该过程产生的热量可使氧化层中心温度达到1200℃。（空气）由顶部进入气化炉，与生物质原料发生氧化反应，生成CO2、CO、H2O等上升进入还原层，同时放出热量，形成的灰渣（炭灰）则进入灰室；同时，产生的热量为上述几个区域（干燥层、裂解层、还原层）提供了热量。 生物质气化的目的是得到尽可能多的可燃性气体，使得燃料充分燃烧，但在气化过程中焦油是不可避免的副产物。木炭气化燃烧副产品，在燃烧系统中堆层，作为催化剂参与焦油裂解；同时由于木炭可参与化学反应，与水蒸气反应生成一氧化碳和氢气，并能与燃气中生成的二氧化碳反应生成一氧化碳，二者都是可燃气体最终能大大增加燃气的热值。化学反应式：C+H2O（蒸汽）→CO+H2，C+CO2→2CO。为了防止有少量焦油和粉尘逃逸出来，气化炉上部设有回旋式结构，再一次将焦油和粉尘从燃气中分离出来回到气化炉，因此项目无焦油及粉尘产生。 （2）气化炉工艺流程简述： ①生物质的备料 生物质储存于料仓中，生物质水分<25%，热值>2800kcal/kg，粒径<3cm，无杂物。 ②生物质气化反应 生物质在气化炉内高温物料加热作用下，进行热解与气化反应，转化为生物质燃气，燃气主要成分为一氧化碳、氢气、甲烷等。气化炉内反应温度控制在750℃左右，确保原料中挥发分充分析出的同时，保证气化完全，减少焦油产生，在换热后产生的焦油为气态物质，通过净化系统后，燃气为净化气，通入烘干窑燃烧后，达到洁净燃烧。 在炉内气流的作用下，气化反应充满整个气化炉，未完全反应的颗粒残渣被携带出气化炉后，经旋风除尘器分离后由返料器送入气化炉继续反应。剩余未被分离的飞灰由第二级旋风除尘器捕集。 气化炉产生的燃气在燃气高温净化系统后，净化后燃气送入燃气换热装置，通过换热装置冷却后进入绝热烘干窑燃烧室，燃气进入绝热燃烧室温度，使绝热燃烧室始终处于还原性氛围，抑制氮氧化物的生成；同时火焰喷出绝热燃烧室后与烘干窑疏浚砂换热，通过合理设计烘干窑体温度，控制绝热炉膛火焰温度，实现燃气的分段燃烧，通过分段燃烧技术热风炉尾气中氮氧化物浓度能够控制在100mg/Nm3以内。 ③气化炉工作工艺流程图： 图2-3 气化炉工艺流程图 （3）气化产物及去向 燃气以高温的状态直接被送入净化装置后进入烘干炉窑燃烧，生物质气化过程中产生的焦油不会在管道中凝结，焦油以气态的形式被净化器除掉，无焦油污染问题；由于生物质中的硫含量较低，所以无需脱硫设备即可实现SO2达标排放，生物质燃气采用分段燃烧的低氮燃烧技术，热风炉尾气中的氮氧化物浓度能控制在100 mg/Nm3以内。 2、扩建后项目概况： 本项目扩建后全厂共计3条生产线，均为疏浚砂生产线，1条新建疏浚砂生产线，2条现有疏浚砂生产线。 疏浚砂原料采用包沙袋装置进行转运，原料装入专用耐磨包沙袋，由铲车完成运输，通过铲车将沙袋运输至每条生产线进料区域，加工完成后的成品料通过传送带运输至成品罐暂存。出库时，成品通过斗料仓重新装入成品专用包沙袋，由铲车转运至成品库指定区域堆放，当出现成品未能及时外运售出且成品库堆存不足的情况，将会利用包沙袋临时储存成品。（1）新建疏浚砂（江砂）生产线工艺流程简述： 新建疏浚砂生产工艺仅为烘干及筛分，不进行破碎、球磨、脱水等过程。疏浚砂烘干后的筛分工序无需加水。原料经原料输送带传送至烘干炉窑，利用生物质燃气燃烧烘干疏浚砂后，皮带运输至振动筛分设备进行筛分，最终送入成品仓储存。 本项目主要环境污染物包括噪声、颗粒物、SO2以及NOx，噪声主要来源于生产设备，颗粒物来源于堆场、筛分工序、装卸料工序、烘干炉窑燃烧排放以及运输过程无组织排放，SO2和NOx来源于烘干炉窑。 新建疏浚砂生产工艺流程见下图： 图2-4 新建疏浚砂生产线工艺流程及污节点图 （2）现有疏浚砂（江砂）生产线工艺流程简述： 疏浚砂生产工艺仅为烘干及筛分，不进行破碎、球磨、脱水等过程。疏浚砂烘干后的筛分工序无需加水。原料经原料输送带传送至烘干炉窑，烘干燃料使用生物质燃料，燃烧的热气直接烘干疏浚砂后，皮带运输至振动筛分设备进行筛分，筛分完成后送入成品仓储存。 现有疏浚砂生产线工艺流程图如下： 图2-5现有疏浚砂生产线工艺流程及污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为扩建项目，现有工程项目已取得环评批复，原有工程项目情况介绍见下： 1、现有项目概况 岳阳县盛宏新材料科技有限公司于2021年3月开展“年加工55万吨硅砂、5万吨钾长石、10万吨疏浚砂建设项目”环境影响评价手续，并于2021年5月8日取得批复“岳县环评批〔2021〕10号”， 于2021年12月27日将项目中两条疏浚砂生产线的竣工环境保护自主验收资料报送（报送编号430621-2021-62）；于2021年7月13日取得了排污许可证（证书编号：91430621MA4RL01C89001Q）；于2021年5月24日签署发布了突发环境事件应急预案（备案编号430621-2021-023-L）。目前岳阳县盛宏新材料科技有限公司现有的建设项目为两条疏浚砂生产线，原55万吨硅砂、5万吨钾长石未建且取消。 表2-10 现有工程组成一览表 序号; 名称; 建设内容. 主体工程; 生产区; 一层半封闭式厂房，2500m2 ，设2条生产线，两条均为疏浚砂生产线，主要生产设备为筛分、烘干炉窑及运输设备。. 储运工程; 原料堆场; 生产区北侧、南侧分别设置建筑面积为1400m2（厂外）、2000m2（厂内）的原料堆场， 厂区内堆场为半封闭式. 成品罐; 生产区南侧设4个容积150立方的立式成品罐. 成品库; 生产区南侧设置1000 m2的半封闭式成品堆场. 辅助工程; 办公室; 建筑面积1100m2，2F含食堂、住宿. 配电间; 建筑面积40m2，1F. 机修车间; 建筑面积200m2，1F. 环保工程; 生活污水; 办公室区域设置化粪池，容积10m3. 初期雨水; 设雨水导流沟，20m3初期雨水沉淀池. 洗车废水; 设洗车槽，洗车槽底部设置20m3沉淀池. 生产粉尘; 1#疏浚砂生产线筛分粉尘采取袋式除尘器处理后通过22m高DA001排气筒排放. 2#疏浚砂生产线筛分粉尘采取袋式除尘器处理后通过22m高DA002排气筒排放. 1#烘干炉窑烟气通过袋式除尘器处理后经过20m高DA003排气筒直接排放. 2#烘干炉窑烟气通过袋式除尘器处理后经过20m高DA004排气筒直接排放. 厂区内原料堆场区域设置旋转喷头. 噪声处理措施; 安装减震垫、吸声设备、厂房隔声. 一般固废暂存场所; 设置在成品库一侧，占地面积约为10m2. 危废暂存区; 设置在成品库一侧，面积约为5m2. 公用工程; 供水; 水源来自岳阳新墙镇自来水厂. 供电; 从工业园电力供应电网接入. 供热; 烘干炉窑采用生物质作燃料. 运输; 利用厂区道路和周围交通道路，依靠社会车辆运输. 表2-11 现有设备使用情况一览表 1#、2#疏浚砂生产线设备; 1; 原料皮带机; /; 1台; 原料运输. 2; 原料斗; /; 2套; 原料加注. 3; 烘干炉窑; 6230型，台时产量20t/h，年产量10万t; 2台; 仅疏浚砂烘干使用. 4; 半成品皮带; /; 2条; 半成品输送. 5; 半成品仓（斗提）; /; 2套; 半成品存储. 6; 振动筛; /; 6台; 成品分筛. 7; 成品皮带; /; 2条; 用于成品存储传送. 8; 成品存储罐（斗提）; /; 4套; 用于成品存储. 其他; 1; 变压器系统; 400KVA; 2套; 粗料破碎. 2; 洒水车; /; 1辆; 厂区洒水降尘. 表2-12 现有项目原辅材料消耗表 序号; 原辅材料名称; 使用量; 备注. 1; 疏浚砂（江砂）; 10万t/a; 最大储量为1万吨，含水率50%，含泥率含泥量＜3%. 2; 新鲜水; 1839m3/a; 水源来自岳阳新墙镇自来水厂. 3; 电; 180万kW·h; 从区域电力供应电网接入. 4; 生物质燃料; 2700t/a; 外购. 表2-13现有项目产品方案 序号; 名称; 产量; 产品规格; 备注. 1; 疏浚砂（江砂）; 84150t/a; 0.5mm、0.3mm、0.1mm; 含水率1%，含泥量＜3%，厂区最大储量为0.5万t. 3、项目污染情况 表2-14 项目污染情况表 序号; 污染情况; 原有产污环节. 1; 废水; 生产废水; 清洗车辆用水. 生活污水; 劳动员工用水. 雨水; 初期雨水. 2; 废气; 有组织粉尘; 筛分、烘干炉窑烟气. 无组织粉尘; 原料堆场起尘、装卸料起尘、进料起尘、成品罐卸料起尘，运输车辆动力扬尘. 3; 噪声; 设备运行噪声. 运输车辆产生. （1）废水 现有厂区内清洗车区域雨污分流设置明确，但厂区其他区域雨污分流界限区分不清晰。废水主要分为生产废水、生活污水和雨水，具体产生及处置情况如下： ①在厂区办公楼南侧设置洗车槽处理后回用。 ②现有厂区内冲洗车辆区域雨污分流设置明确，但厂区其他区域雨污分流界限区分不清晰，在现有设置的雨水收集明渠的基础上，完善厂区其他区域污水收集沟渠。 ③生活污水经化粪池处理后用作农肥。生活用水量为1.33m3/d（399m3/a），生活废水排放量为1.06m3/d（319.2m3/a）。 原有工程无废水直接外排，不存在遗留问题。 （2）废气 项目运营期疏浚砂生产线产生的有组织废气主要来源疏浚砂筛分粉尘和烘干炉窑粉尘。2025年4月10日-15日，岳阳县盛宏新材料有限公司委托湖南聚鸿环保科技有限公司进行了筛分粉尘排气筒的检测。筛分粉尘污染物的排放数据情况如下： 表2-15项目疏浚砂筛分粉尘排放表 颗粒物; 监测点位; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 1#筛分粉尘排放口; 2#筛分粉尘排放口. 排放浓度(mg/m3); 10.002; 10.021; 120. 排放速率(kg/h); 0.0881; 0.105; 3.5. 排放量(t/a); 0.2643; 0.315; /. 根据检测数据结果分析，筛分粉尘废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 2021年12月，岳阳县盛宏新材料有限公司完成了两条疏浚砂生产线的竣工环境保护验收，相关验收报告详细记录了烘干炉窑废气污染物的排放数据情况如下： 表2-16项目烘干炉窑废气排放表 监测点位; 颗粒物; SO2; NOx. 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h). 1#烘干炉窑排放口; 21; 0.338; 9; 0.125; 49; 0.707. 2#烘干炉窑排放口; 9.5; 0.128; 10; 0.122; 26; 0.317. 《湖南省工业窑炉大气污染物综合治理实施方案》（湘发〔2020〕6号）中的排放标准; 30; /; 200; /; 300; /. 项目生产过程中烘干炉窑废气排放的有组织颗粒物、SO2、NOx分别满足《湖南省工业窑炉大气污染物综合治理实施方案》（湘发〔2020〕6号）中的排放标准。 根据验收报告中污染物排放总量为：SO2：0.19t/a，NOX：1.78t/a，烘干炉窑废气排放满足《湖南省工业窑炉大气污染物综合治理实施方案》（湘发〔2020〕6号）中的排放标准。项目生产过程中无组织的颗粒物排放浓度最大值为0.512mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值（≤1.0 mg/m3）要求。 （3）噪声 原项目主要噪声来自车间设备运行噪声和运输车辆产生的噪声。原有项目噪声引用验收报告中的相关数据，检测数据结果见下表。 表2-17厂界噪声监测结果 采样点位; 检测结果Leq（dB（A））; 标准限值Leq（dB（A））. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧外1米处; 56.4; 43.6; 65; 55. 56.1; 44.0; 65; 55. 厂界南侧外1米处; 55.2; 42.6; 65; 55. 55.5; 43.9; 65; 55. 厂界西侧外1米处; 55.7; 43.4; 65; 55. 54.8; 42.8; 65; 55. 厂界北侧外1米处; 56.9; 44.7; 65; 55. 56.8; 44.9; 65; 55. 由表可知，项目厂界噪声结果符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 （4）固体废物 原项目产生的主要废物有：生活垃圾、收集的粉尘及废机油，其中收集的粉尘用于园林绿化，粉尘能够作为草坪基层的填充料，废机油委托湖南双强环保科技有限公司处置（详见附件8），生活垃圾集中收集后由环卫部门清运。 （5）原有项目存在的问题及“以新带老”整改措施 原有项目履行了环评手续，基本按照环评报告及其批文的要求从事生产活动，自主验收通过，营运期间无周边居民投诉。在收集和分析厂区相关资料、现有情况的基础上，对项目现场进行了实地踏勘。根据现场勘查，现有工程存在的问题和整改措施见下表。 表2-18项目存在的环境问题以及“以新带老”整改措施一览表 现有工程存在的问题; 整改措施. 原料堆场露天堆放未进行覆盖、未采取围挡阻隔; 按照大气污染防治法要求建设防扬尘措施，强化露天原料堆场苫布覆盖，减少裸露堆放的时间，覆盖时需确保苫布完全包裹堆体，如遇大风大雨天气，需做好苫布覆盖的加固措施，搭建围挡，定期对原料对堆放区采取洒水降尘，对厂区地面及时进行清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘. 装卸料过程中扬尘未采取降尘措施; 装卸料过程中会产生大量扬尘，设置喷淋装置，通过喷淋吸附扬尘颗粒，降低厂区空气中的粉尘浓度，及时清扫地面残留粉尘，清扫过程中需搭配洒水. 现有厂区内冲洗车辆区域雨污分流设置明确，但厂区其他区域雨污分流界限尚不清晰，存在分流不明显的问题; 在现有设置的雨水收集明渠的基础上，完善厂区其他区域污水收集沟渠。. 初期雨水收集池容积不能完全容纳厂区初期雨水收集量; 根据初期雨水收集量，需应扩大初期雨水收集池容积为200m2. 废气排污口已按照生态环境部(原国家环保总局)的有关规定进行规范化设计，暂未设置统一的标识标牌; 规范设置废气排气筒标识标牌。. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境质量现状 （1）2024年度岳阳县环境空气质量常规监测数据 根据本项目所在地的环境空气质量监测网数据，区域达标判定所用数据引用岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》中岳阳县数据进行评价，2024年岳阳县空气环境质量监测数据见下表。 表3-1 2024年岳阳县空气质量现状评价表 评价因子; 评均时段; 百分位; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; -; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; -; 16; 40; 40; 达标. CO; 百分位上日平均; 95; 1000; 4000; 25; 达标. 臭氧; 8h平均质量浓度; 90; 142; 160; 88.8; 达标. PM2.5; 年平均浓度; -; 33; 35; 94.3; 达标. PM10; 年平均浓度; -; 45; 70; 64.3; 达标. 由上表可知，项目所在区域的监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本项目所在地判定为空气质量达标区域。 （2）特征因子监测数据 本项目大气特征因子为TSP和氮氧化物，为进一步了解项目所在地环境空气质量现状，本项目特委托湖南乾诚检测有限公司对距离厂区东南方向1.5km的新墙河镇敬老院进行特征因子检测，新墙河镇敬老院位于厂区当季主导风向西北风的下风向。具体监测统计结果见表3-2.2： 表3-2.1 污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 新墙镇敬老院; 697; 915; TSP; 2024.11.17-2024.11.19; 东南侧; 1342. NOx. 表3-2.2 特征因子监测统计结果 单位：mg/m3 监测时间; 监测点位; 监测因子; 监测范围; 平均值; 标准值; 超标率; 超标倍数; 是否达标. 2024.11.17-2024.11.19; 新墙镇敬老院; TSP; 0.085-0.088; 0.086; 0.3; 0; 0; 达标. NOx; 0.013-0.015; 0.014; 0.25; 0; 0; 达标. 由监测结果可知，项目所在地TSP、NOx浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用岳阳市生态环境局发布的《岳阳市2024年度生态环境质量公报》中“三、地表水环境—主要江河水质状况”中：“新墙河水质总体为优，9个控制断面水质均达到Ⅱ类”。根据岳阳县政府门户网发布的岳阳县水质监测中地表水质量状况数据，新墙水库水质监测断面各监测因子均可满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，说明新墙水库水质状况良好。 表3-3 新墙水库地表水监测结果 时间; 所属水系; 水质类别; 是否达标. 2024.1; 新墙河; Ⅱ; 达标. 2024.2; Ⅱ; 达标. 2024.4; Ⅱ; 达标. 2024.5; Ⅲ; 达标. 2024.7; Ⅱ; 达标. 2024.8; Ⅱ; 达标. 2024.9; Ⅱ; 达标. 2024.10; Ⅱ; 达标. 2024.11; Ⅲ; 达标. 2024.12; Ⅰ; 达标. 3、声环境质量现状 本项目南侧18m处有一户居民点，为了解该敏感目标区域的声环境质量现状，特委托湖南乾诚检测检测有限公司于2024年11月进行了监测，监测结果见下表： 表3-4 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 序号; 监测点位名称; 监测时间; 等效声级Leq [dB(A)]. 昼间; 夜间. 1; 南侧水库村居民点; 2024.11.18; 51.9; 40.6. 从监测数据来看，项目建设地南侧离厂区最近处居民点声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的2类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 4、生态环境现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中相关内容：“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”本项目在现有厂区内新建生产线，不新增用地，因此不需要进行生态现状调查。 本项目不使用射频设备、高压输变电设施等强辐射源；无渗漏、渗滤液下渗等地下水污染途径。在现有厂区内建设，不涉及用地性质变更。因此，无需开展电磁辐射、地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、水环境保护目标 本项目厂区西侧建有饮用水源保护区新墙水库，北侧河流为新墙河。 表3-5 地表水环境保护目标调查表 保护目标; 主要保护对象; 保护要求; 与建设项目占地区域的相对距离. 新墙水库; 饮用水水源保护区; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准; 厂区西侧约42m. 新墙河; 河流; 《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准; 厂区北侧约2km. 2、声环境保护目标 声环境保护目标指居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。根据现场调查，本项目声环境影响评价范围内存在声环境保护目标，具体情况详见下表。 表3-6 厂界外声环境保护目标情况表 序号; 声环境保护目标名称; 空间相对位置/m; 厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别; 声环境保护目标情况说明. X; Y; Z. 1; 水库村居民点 （4户）; 0; -18~-25; /; 18; 南侧; 《声环境质量标准》（GB 3096—2008）2类标准; 2户为混凝土2层结构，2户为混凝土1层结构，朝向均为南朝向. 3、大气环境保护目标 表3-7 厂界外大气环境保护目标情况 名称; 坐标; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 水库村居民点; 0; -18; 村民，4户，12人; 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准; 南侧; 18-25. 细钟家居民点; -70; 135; 村民，30户，90人; 西北侧; 140-150. 新墙水库; -42; 0; 饮用水水源保护区; 西侧; 42. |
| 污染物排放控制标准 | 1、大气污染物： 项目筛分粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，厂区材料堆放、装卸等产生的无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；烘干炉窑烟气执行《湖南省工业窑炉大气污染物综合治理实施方案》（湘发〔2020〕6号）中的排放标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB8483-2001）中的要求。 表3-8 大气污染物综合排放标准 污染物; 有组织允许排放浓度（mg/m³）; 有组织排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m³）; 依据来源. 监控点; 浓度. 颗粒物; 120; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表3-9 烘干炉窑烟气排放标准 污染物; 执行标准; 排放限值. 颗粒物; 《湖南省工业窑炉大气污染物综合治理实施方案》（湘发〔2020〕6号）中的排放标准; 30mg/m3. 二氧化硫; 200mg/m3. 氮氧化物; 300mg/m3. 2、废水 项目生产废水经沉淀池处理后回用于厂区内，不外排，无新增生活污水。 3、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-10《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物控制要求。危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的标准。 5、饮食油烟 表3-11饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. |
| 总量控制指标 | 岳阳县盛宏新材料科技有限公司已向当地生态环境部门申请购买污染物总量为：SO2：2.3t/a，NOX：2.8 t/a。根据验收报告中现有工程污染物排放总量为：SO2：0.19t/a，NOX：1.78t/a，项目验收时并未进行满负荷生产，工况为80%左右，折算为满负荷工况时现有工程污染物排放总量为：SO2：0.24t/a，NOX：2.23t/a。 新建疏浚砂生产线配套一套生物质气化炉，产生的废气污染物来源于烘干炉窑，排放总量为：SO2：0.0061t/a，NOX：1.18 t/a，新增的总量控制指标通过市场交易的方式获取，建设单位向当地生态环境部门申请新建疏浚砂生产线项目的新增污染物排放总量。 表3-12污染物总量汇总表 单位：t/a 污染物; 已购买总量; 现有工程排放量; 新建项目 排放量; 扩建后 总排放量; 需新增总量控制指标. SO2; 2.3; 0.24; 0.0061; 0.2461; 0. NOX; 2.8; 2.23; 1.18; 3.41; 0.61. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1 、施工期环境空气保护措施 本项目在现有场区内进行建设，不涉及土建施工，施工期仅为生产设备安装和调试等，施工期短，各类污染物产生量少，对周边环境的不利影响极小。 2 、施工期水环境保护措施 本项目不设施工营地，施工工人利用现有员工宿舍。本项目施工期施工人员生活污水依托厂区现有化粪池处理。本项目施工期主要是设备安装，无施工废水。 3、施工噪声污染防治措施 主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。设备安装施工中的某些噪声具有突发性、冲击性、不连续性等特点，会对周围环境产生一定影响。为减轻施工机械噪声对周围环境的影响，建议项目在施工中采取以下措施： ①应合理安排作业时间，使施工噪声对周围环境的影响降至最低，高噪声施工作业时，禁止在夜间进行。 ②加强施工设备维护和管理，使其正常运行，各种施工作业设备应尽量靠近作业区的中部，从而增加噪声距离衰减，降低噪声贡献值。 ③加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。经过居民楼时，车辆应限速行驶，禁止鸣笛。 采取以上措施后，施工阶段作业噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求，因此施工噪声对周围环境影响不大。 4 、施工期固体废物污染防治措施 项目建设过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和施工废弃物等。施工废弃物应及时处置和设置暂时储存点，交由回收单位回收利用。施工人员的生活垃圾应在施工现场设置临时垃圾收集点收集，并由环卫部门定期清运。采取上述措施后，项目施工期中产生的固体废物能得到有效处理处置，不会对周边环境造成显著影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 1、废气环境影响和保护措施 （1）产污环节 本项目运营期废气主要为筛分粉尘、堆场扬尘、运输车辆动力扬尘、烘干炉窑产生的废气（燃烧及工艺废气）等。 - ①筛分粉尘 - 本项目新建生产线为年加工5万t疏浚砂，疏浚砂筛分过程会产生一定的粉尘，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3039其他建筑材料制造行业产排污系数，确定本项目破筛分设备产尘系数。 - 表4-1 其他建筑材料制造产排污系数表 产品名称; 工艺名称; 原料名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 砂石骨料; 破碎、筛分、水洗; 碎石、砂石等; 颗粒物; 千克/吨-产品; 1.89. 经计算，新增生产线粉尘产生量为94.5t/a。根据建设单位提供资料，疏浚砂筛分工段为密闭作业，粉尘收集效率可达到99%以上，建设单位拟通过采用负压抽风将粉尘集中收集至袋式除尘器内处理后排放，袋式除尘器除尘效率按99.7 %计算，风量为15000m3/h。 新增疏浚砂生产线筛分过程有组织粉尘排放量为1.23t/a，排放速率0.41kg/h，排放浓度为27.33mg/m3。 ②原料堆场扬尘 现有的两条生产线及新建的生产线共用原料堆场（总计3个），生产区北侧、南侧分别设置建筑面积为1400m2、2000m2的原料堆场，场外租赁一个2000 m2的临时原料堆场，总共设置堆场面积为5400m2的原料堆场。堆场易产生扬尘，在干燥、大风天气，在风力作用下，堆场表层细微颗粒由风力作用漂浮至空中，会对周边空气环境产生一定的不利影响。该部分粉尘产生量与砂石堆体高度、堆体面积、堆存物体物理性质、气候条件及防尘措施有关。原料、成品堆场面源排放量参考清华大学在霍州电厂现场试验的模式进行估算，公式如下： 式中： Qm — 砂堆起尘量，mg/s； U — 地面平均风速，m/s，取岳阳县常年平均风速2.9m/s； S —储存区表面积，m2 ；原料堆场面积取 3400m2 ； ω— 空气相对湿度，岳阳县年平均相对湿度为 79%； W — 物料湿度，取15%。由上述公式计算得，堆场起尘量为145.17mg/s，5.37t/a，该污染属于无组织排放，粒径较小，大多在 50～100μm，较轻的粉尘漂浮在空气中，建设单位通过洒水降尘、苫布加盖等措施可减少 90%，因此堆场无组织排放量为 0.537t/a。 - ③运输车辆动力扬尘 项目主要运输工具是汽车，汽车在运输过程不可避免地会产生扬尘，交通运输扬尘量按下列公式计算。 式中： 其中Qy:——交通运输起尘量，kg/km/辆 QT:——运输途中起尘量，kg/a V:——车辆行驶速度，km/h P:——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2 M:——车辆载重，t/辆 L:——运输距离，km Q:——运输量，t/a。 通过计算可知，项目运输扬尘产生量为1.19t/a，本项目车辆进出场地需冲洗，同时定期安排专人对运输沿线进行清扫、洒水工作，车辆密闭运输，加强运行车辆管理，严禁超速、超载运行等措施，道路扬尘量约可抑尘85%，则扬尘排放量为0.18t/a。 ④原料装卸料、成品罐卸料起尘 成品仓底部设置出口装置，直接通过出口将成品卸至成品储存袋内，通过铲车运输，参考《逸散性粉尘控制技术》（中国科学出版社），粉尘产生系数为 0.01kg/t-卸料。扩建后全厂年加工15万t疏浚砂，则粉尘产生量为1.5t/a。本次环评建议建设单位加强卸料区喷雾除尘效率可达90%，则原料装卸、成品装卸粉尘排放量为0.15t/a。 - （2）生物质循环流化床气化炉 本项目共一台气化炉，生物质气化后生成生物质燃气，属于生物质燃气生产和供应业。因此，本次环评通过查阅《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》文件可知，采用生物质原料以热解气化方式生产生物质燃气过程中的废气主要来源于生物质原料破碎过程中产生的颗粒物。本项目生物质原料为已破碎的木片，所以在生物质气化时无颗粒物的产生。 在生物质燃气通过燃气换热装置冷却后进入绝热烘干炉窑燃烧室，在生物质燃气燃烧过程中会产生烟尘、SO2、NOx等。 ①烟气量 烟气量参照《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ990-2018）中的公式进行计算，具体如下，烟气排放量公式为： V0——理论空气量，m3/m3; Vgy——基准烟气量，m3/m3; ϕ(CO2)——二氧化碳体积分数，% ϕ(N2)——氮体积分数，%； ϕ(CO)——一氧化碳体积分数，%； ϕ(H2)——氢体积分数，%； ϕ(H2S)——硫化氢体积分数，%； ϕ(CmHn)——烃类体积分数，%，m为碳原子数，n为氢原子数； φ（O2）——氧体积百分比，%； α——过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，该燃气锅炉的规定空气过量系数为1.2；对应基准氧含量为 3.5% 根据生物质气化燃气的成分报告计算，本项目烟气排放系数为： Vgy=1.961m3/m3生物质气化燃气； 根据建设单位提供的生物质气化炉方案，本项目采用一套产气量为2000Nm3/h，气化炉运行工作日为300天，每日运行10h，年总产气量为6×106 m3/a。则总的烟气量为1.18×107m3/a。 表4-2 生物质气化燃气成分报告表 序号; 成分; 单位; 结果. 1; 一氧化碳; %; 22.66. 2; 氢气; %; 16.90. 3; 二氧化碳; %; 8.64. 4; 氧气; %; 2.70. 5; 氮气; %; 45.75. 6; 甲烷; %; 2.95. 7; 乙烷; %; 0.20. 8; 乙烯; %; 0.10. 9; 丙烷; %; 0.01. 10; 丙烯; %; 0.06. 11; 硫化氢; mg/m3; 0.29. ②SO2 SO2排放量采用《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）物料衡算法核算： 式中：E——核算时段内二氧化硫排放量，t； ——核算时段内第i种原辅料及燃料使用量，t； ——核算时段内第i种原辅料及燃料含硫率，%； ——核算时段内第i种产品产量，t； ——核算时段内第i种产品含硫率，%； ——核算时段内第i种废物收集量，t； ——核算时段内第i种废物含硫率，%。 计算得出年生物质气总产气量为6×106 m3/a，密度为1.05kg/m3，项目疏浚砂中不含硫，根据建设单位提供的生物质气化成分检测报告硫化氢的密度为0.29mg/m3，则计算出本项目SO2产生量约0.0061 t/a。 ③NOx NOx排放量参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ990-2018）中生产商提供的氮氧化物控制保证浓度值计算： 式中： ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3； Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3； ——脱硝效率，%。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ990-2018）的5.1.1 燃煤、燃生物质锅炉的废气污染源源强核算方法，“氮氧化物排放量采用锅炉生产商的氮氧化物控制保证浓度值”。根据建设单位提供的生物质气化炉生产商的方案：本项目生物质燃气采用分段式低氮燃烧技术，热风炉尾气中氮氧化物控制浓度保证值为100mg/Nm3，则计算得出NOx排放量为1.18t/a。 ④烟尘 可燃气体燃烧过程的烟尘产生量参考NY/ T3898-2021《生物质热解燃气质量评价》中生物质热解燃气固体颗粒物含量采用最大量15mg/m3计算。可以计算出生物质燃气燃烧产生的烟尘量为0.18t/a。 （2）烘干炉窑粉尘 项目烘干炉窑运行期间炉内会扬起部分粉尘，该部分粉尘产生量约为年加工疏浚砂总量的0.2%，烘干炉窑内粉尘产生量100t/a，产生的粉尘与生物质气化燃烧烟气一同采用袋式除尘器处理后排放，风机的风量为15000m3/h。 建设单位拟在新增疏浚砂生产线配套增设一套气化炉，通过生物质气化后产生的燃气经管道输送到疏浚砂生产线，燃烧后进行物料烘干，生物质燃气燃烧产生的烟尘同烘干炉窑内产生的粉尘一起排放。根据烘干炉窑安装情况，建设单位需在新增疏浚砂生产线设置1套袋式除尘器处理烘干炉窑粉尘及烟尘。 表4-3本项目烘干炉窑废气污染物产生情况表 污染源名称; 风量（m3/h）; 颗粒物; SO2; NOX. 浓度 (mg/m3); 产生量 （t/a）; 浓度 (mg/m3); 产生量 （t/a）; 浓度 (mg/m3); 产生量 （t/a）. 烘干炉窑; 15000; 222.62; 100.18; 0.136; 0.0061; 26.22; 1.18. 根据袋式除尘器除尘效率99.7%，风量为15000m3/h。计算得出烘干炉窑颗粒物、SO2、NOx的排放量分别为 0.30054t/a、0.0061t/a、1.18t/a，浓度分别为0.668mg/m3、0.136mg/m3、26.22mg/m3。可满足《湖南省工业窑炉大气污染物综合治理实施方案》（湘发〔2020〕6号）中的排放标准（颗粒物：30mg/m3，SO2：200mg/m3，NOx：300mg/m3），对周边大气环境影响较小。 表4-4新增生产线废气产生情况及排放情况统计 产污设施; 污染物; 核算方法; 废气量 m3/h; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 有组织; 无组织. 产生量 t/a; 产生浓度 mg/m3; 收集效率/%; 工艺; 处理效率/%; 排放浓度 mg/m3; 排放量 t/a; 排放量 t/a. 3#烘干炉窑; 颗粒物; 产污系数法; 15000; 100.18; 222.42; /; 密闭抽风+3#袋式除尘器，处理效率99.7%; 99.7; 0.668; 0.30054; /. SO2; 0.136; 0.069; /; 0.136; 0.0061; /. NOX; 1.18; 26.22; /; 26.22; 1.18; /. 堆场扬尘; 粉尘; 产污系数法; /; 5.37; /; /; 洒水降尘，处理效率90%; 90; /; /; 0.537. 装卸扬尘; 粉尘; 系数法; /; 1.5; /; /; 洒水降尘，处理效率90%; 90; /; /; 0.15. 疏浚砂筛分工序; 粉尘; 产污系数法; /; 94.5; 27.33; 99; 密闭抽风+袋式除尘器，处理效率99.7%; 99.7; 27.33; 0.28; 0.945. 车辆动力扬尘; 粉尘; 产污系数法; /; 1.19; /; /; 及时清扫、洒水降尘，处理效率85%; 85; /; /; 0.18. 表4-5 新增生产线大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（mg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 一般排放口. 1; DA005; 颗粒物; 27.33; 0.41; 0.28. 2; DA006; 颗粒物; 0.668; 33.3933; 0.30054. 3; SO2; 0.136; 0.00203; 0.0061. 4; NOX; 26.62; 0.3933; 1.18. 一般排放口合计; 颗粒物; 0.58054. SO2; 0.0061. NOX; 1.18. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 颗粒物; 0.58054. SO2; 0.0061. NOX; 1.18. 表4-6新增生产线无组织废气产生情况及排放情况统计 单位：t/a 序号; 排放源; 污染因子; 产生量; 处理措施; 排放量. 1; 堆场扬尘; 粉尘; 5.37; 洒水降尘与苫布覆盖，处理效率90%; 0.537. 2; 装卸扬尘; 粉尘; 1.5; 洒水降尘，处理效率90%; 0.15. 3; 疏浚砂筛分; 粉尘; 94.5; 收集效率为99%，密闭抽风+袋式除尘器，处理效率99.7%; 0.945. 4; 车辆动力扬尘; 粉尘; 1.19; 及时清扫、洒水降尘处理效率66%; 0.18. 无组织排放总计; 粉尘; 1.812. 表4-7新增生产线大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 3.33754. 2; SO2; 0.0061. 3; NOX; 1.18. （3）排气筒设置情况 对于新增筛分粉尘排气筒，根据《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中要求，排气筒高度应高于周边200m范围内的建筑5m以上，项目周边最高建筑物高度为16m，按照标准排气筒高度应大于21m，新建项目筛分工序排气筒（DA005）高度设置为 22m，满足标准要求，因此，筛分工序排气简高度设置合理。对于烘干炉窑排气筒，根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中要求，当烟囱（或排气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱（或排气筒）还应高出最高建筑物3m以上，本项目周边最高建筑物高度16m，按照标准排气筒高度应大于19m，因此新增烘干炉窑配套的排气筒高度设置为20m，满足要求。根据风量15000m3/h和排气筒流速15m/s，计算得出排气筒内径为0.6m，本项目排气筒内径设置为0.6m，满足风量及流速要求。 综上所述，新建项目排气筒的高度、内径等设置均符合对应标准要求，能够满足大气污染物排放的要求。 新增排气筒设置情况： 3#筛分粉尘设置一套袋式除尘器+DA005排气筒，3#烘干炉窑设置一套袋式除尘器+DA006排气筒。排放口基本情况信息详见下表： 表4-8 项目排放口基本情况表 排气筒编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA005; 3#筛分排气筒; 颗粒物; 113.2152; 29.1161; 22; 0.6; 20. DA006; 3#烘干炉窑; 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物; 113.2151; 29.1157; 20; 0.6; 80. （4）食堂油烟 本项目食堂使用液化气和电能，由于食宿人数仅17人，食堂规模小，油烟经油烟净化器直接排入外环境，本项目劳动定员不变，因此，不新增油烟排放。 - （5）排放标准及监测要求 根据污染物排放标准章节和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2018），本项目废气排放标准及监测要求详见下表。 表4-9 废气排放标准及监测要求情况表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界上风向一个点，下风向两个点; 无组织颗粒物; 半年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值. 3#疏浚砂生产线筛分粉尘DA005排气筒; 有组织颗粒物; 半年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 3#烘干炉窑DA006排气筒; SO2、NOx、颗粒物; 季度/次; 《湖南省工业窑炉大气污染物综合治理实施方案》（湘发〔2020〕6号）中的排放标准. 备注：现有项目按现有监测要求实施。. - （6）达标排放情况分析 表4-10新增疏浚砂生产线大气污染物达标情况分析表 废气类别; 污染物; 排放情况; 标准限值; 达标情况. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. 烘干炉窑; SO2; 0.136; 0.00203; 200; /; 达标. NOX; 26.22; 0.3933; 300; /; 达标. 颗粒物; 0.668; 33.3933; 30; /; 达标. 筛分粉尘; 粉尘; 27.33; 0.41; 120; 3.5; 达标. 本项目产生的污染物废气主要包括两类，分别是筛分工序粉尘和烘干炉窑废气。其中，筛分粉尘将先由布袋除尘器进行收集处理，处理完成后通过DA005排气筒排出；烘干炉窑废气采用低氮燃烧技术，产生的燃烧废气与工艺废气一起通过布袋除尘器处理后由DA006排气筒排出，均可实现达标排放。本项目筛分粉尘排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（有组织最高允许排放浓度≤120mg/m3（速率3.5kg/h）。根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中要求，排气筒高度应高于周边200m范围内的建筑5m以上，项目周边最高建筑物高度为16m，该处应设置22m高DA005排气筒。烘干炉窑废气可满足《湖南省工业窑炉大气污染物综合治理实施方案》（湘发〔2020〕6号）中的排放标准（颗粒物：30mg/m3，SO2：200mg/m3，NOx：300mg/m3），根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中要求，当烟囱（或排气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱（或排气筒）还应高出最高建筑物3m以上，本项目周边最高建筑物高度16m，新增烘干炉窑配套的排气筒高度为20m，满足要求。 （7）原料贮存区防风、防雨、防渗措施和要求 1）本项目原料主要采取厂外露天堆放，少部分堆存于厂内，露天堆场强化苫布覆盖，做好苫布加固、修建围挡阻隔，厂内堆存需做好抑尘措施配备喷淋抑尘系统，如遇5级以上大风时停止作业并做好苫布的加固。 2）厂区内已设置雨水沟渠以及雨水收集池进行雨水收集，如遇大雨天气，露天原料堆存处需采用防雨布全方位覆盖。 3）地面已采用混凝土硬化结构进行压实平整处理，确保地面坚实、无裂缝和孔洞。 （8）废气污染措施及可行性分析 1）有组织废气污染措施及可行性分析 本项目筛分工序产生的粉尘和烘干炉窑烟气粉尘经布袋除尘器处理后，仅有少量有组织废气通过排气筒排放，布袋除尘器对粉尘颗粒物的捕集效率可达到99%-99.9%，经处理后的废气中颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中规定的30mg/m3。布袋除尘器采用覆膜滤料，具有过滤精度高、运行阻力低等特点，特别适用于处理粒径小于10μm的细微粉尘。系统配备自动清灰装置，通过压差控制实现定时清灰，确保除尘效率持续稳定。通过采用布袋除尘技术，本项目可显著减少有组织废气排放量，有效降低粉尘颗粒物对周围环境的影响。因此，本项目选用布袋除尘器作为粉尘治理设施是可行的。 2）无组织废气污染措施及可行性分析 本项目无组织废气主要为原料堆场粉尘、装卸粉尘、车辆运输扬尘等。无组织粉尘大部分能通过自身重力作用沉降下来，但是少部分粒径小于2.5μm的粉尘会长期飘散在空气中，本项目西侧42m处为新墙水库饮用水水源保护区，本项目西侧为林地，可以将新墙水库与厂区阻隔开来，同时绿化林地能有效吸收厂区排放的无组织废气，此外，新墙水库位于厂区主导风向的侧风向，因此项目所产生的污染物废气对新墙水库影响较小。本项目南侧18m-25m处有居民居住，居民及厂区员工长时间身处粉尘污染的环境会引起多种心血管、呼吸道疾病等。为降低粉尘对周边环境的影响，本次环评对建设单位提出采取以下措施： ①对原料堆场加强苫布覆盖、搭建围挡阻隔、及时清扫地面粉尘，做好防风、防雨、防渗措施，并安排工作人员及时清扫地面沉积粉尘；采用喷淋、洒水等方式减少生产过程的粉尘排放量。并安排工作人员及时清扫地面沉积粉尘；采用喷淋、洒水等方式减少无组织粉尘排放量。 ②对于项目装卸粉尘采取装卸管理措施，通过采用固定式喷淋装置对物料进行的洒水从而起到抑尘效果，可明显降低装卸粉尘的产生量，对周边环境影响较小。 ③堆场扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。本项目原材料堆场采取苫布加盖、搭建围挡，建设单位应加强对成品储存管理，原料堆场采取喷雾降尘，及时清扫厂区地面粉尘。 ④运输车辆动力扬尘主要是由运输原料的大型车辆造成，加强物料的运输及装卸管理，物料运输期间建设单位应控制物料装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输，对出入车辆进行清洗。 ⑤现有厂区南侧、西侧已完成绿化建设，绿色植物能起到吸尘能力，能减少无组织粉尘。 在落实以上措施后，项目生产区内原料储存、输送及加工过程中的粉尘周界外浓度最高点可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。本项目新增生产线后，全厂主要废气污染物包括SO2、NOx及颗粒物。为有效控制污染物排放，将采取以下环保措施：针对颗粒物废气污染，采用密闭抽风系统配合袋式除尘器进行处理，除尘效率可达99.7%；对于SO2和NOx排放，通过生物质气化炉装置实现减排，同时采用低氮燃烧技术进一步控制NOx排放浓度。通过实施上述综合治理措施，将显著降低污染物废气对周边环境的影响。 （8）扬尘对新墙水库饮用水水源的影响分析及减缓措施 原料堆场扬尘、装卸扬尘、车辆运输扬尘等经风力扩散后可能会沉降于水体或周边地表，沉降粉尘经雨水冲刷后可能进入周围水体，导致水体浑浊。 新墙水库位于项目西侧，取水口位于厂区西北侧，与项目厂界距离约为316m， 由于项目所在地常年主导风向为西北风，而新墙水库处于厂界侧风向，且两者之间存在一片植被，该片植被既是项目与新墙水库的分水岭，又能有效吸附扬尘，因此本项目生产粉尘对新墙水库的影响相对较小。 为进一步降低扬尘影响，采取以下减缓措施：加强原料堆场扬尘、装卸扬尘、车辆运输扬尘、上料以及卸料过程中洒水降尘；露天原料堆场强化苫布覆盖、设置围挡阻隔，做好防风防雨等措施；原料上料采取封闭式传送带输送，减少扬尘逸出；对运输原料的车辆实行 “密闭运输+冲洗” 制度，运输路线避开饮用水水源保护区，降低场区大路扬尘；加强厂界周围的绿化植被种植，形成植被缓冲带，减少风力扬尘。 2、废水环境影响和保护措施 项目营运期生产过程中废水主要为作业区及道路地面冲洗废水、车辆清洗废水以及员工生活污水。 （1）作业区及道路地面冲洗废水 作业区地面以及道路地面需定期冲洗，冲洗过程废水排放量为2.27m3/d（680m3/a），厂区现已建设沉淀池对废水进行处理，经沉淀处理后回用于厂区内抑尘用水，不外排。该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度类比为260mg/L，沉淀泥渣产生量约为0.177t/a。 （2）运输车辆清洗废水 新建生产线项目年加工量为5万t，车辆载重M=20t/辆（车重5t），每次出入厂区均需对运输车辆进行冲洗，新增车辆清洗废水排放量为0.53m3/d（160m3/a），该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度类比为260mg/L，沉淀泥渣的产生量约为0.0416t/a。 （3）生活污水 本项目不新增劳动人员，维持厂区现有劳动人员，共计17人，所以不新增员工生活污水。原生活污水排放量为319.2 m3/a，生活污水进入化粪池处理后用作农肥。 （4）初期雨水 建设单位已实施对初期雨水收集处理，本项目在厂区原有占地内进行建设，厂区总面积不变，因此，不新增初期雨水收集量。 （5）废水污染治理设施可行性分析 1）化粪池 本项目厂区内已建设化粪池，化粪池容积约为10m3，生活污水排放量为1.06 m3/d，能够完全容纳员工日均产生的生活污水量，员工生活污水经化粪池处理后用作农肥，新建项目不新增工作人员，从现有员工中调配，因此，不新增生活污水。 三格式化粪池是利用重力沉降和厌氧发酵原理，对粪便污染物进行沉淀、消解的污水处理设施。沉淀粪便通过厌氧消化，使有机物分解，易腐败的新鲜粪便转化为稳定的熟污泥。其采用的污染治理设施工艺为沉淀和厌氧等，属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ 1120-2020）明确规定的可行技术。现有项目已通过验收，说明该化粪池处理生活污水是可行的。 2）沉淀池 厂区已建有两个沉淀池，总容积约为10m3。现有项目不进行地面冲洗，为了减少地面扬尘，新建项目后将对厂区地面进行冲洗，地面冲洗废水量为 2.27 m3/d，冲洗废水进入沉淀池处理后用于厂区抑尘，不外排。因此沉淀池能够完全容纳地面冲洗废水量。​ 厂区设有专用的洗车槽沉淀池，容积为20m3，用于处理车辆清洗水。现有工程的车辆冲洗废水量为1.07 m3/d，该沉淀池可完全容纳其废水量。新建疏浚砂生产线的车辆冲洗废水量为0.53 m3/d，经核算，现有洗车槽沉淀池也能满足其处理需求，可依托该沉淀池进行处理。 沉淀池处理的核心原理是利用重力沉降作用实现固液分离，主要适用于去除污水中的悬浮固体（SS）。污水进入沉淀池后流速骤降，悬浮颗粒因密度大于水，在重力作用下自然下沉至池底。分离后的上清液从池体上部溢流堰排出，底部污泥通过排泥系统定期清除。其采用的污染治理设施工艺为沉淀和厌氧等，属于《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ 1120-2020）明确规定的可行技术。地面冲洗废水及车辆清洗废水通过沉淀池处理够回用于厂区抑尘是可行的。 改扩建后厂区生产废水经沉淀池处理后回用于厂区用水，生活污水经化粪池处理后用作农肥。 3、噪声环境影响和保护措施 扩建后运营期产生的噪声主要为生产线设备噪声、运输车辆噪声、装载车等噪声，噪声源强在在75～85dB(A)。 项目生产过程中设备运行噪声和车辆运输会对周围居民、厂区工作人员都会产生一定的影响，若运行设备长期超标噪声不仅会干扰厂区周边居民正常生活。还可能会造成工作人员降低作业专注力，增加设备操作风险，同时还会影响非噪声作业区间（办公室）的正常工作，间接影响生产效率。 3.1噪声环境保护措施 项目营运期产生的噪声主要有生产车间设备运行噪声和运输车辆产生的噪声，设备噪声级在75～85dB(A)。为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，根据现场踏勘发现生产线设备主要集中在厂区西北侧，远离居民区，同时采取了有效的降噪措施减少生产设备噪声。 （1）选用低噪声设备 在满足工艺设计的前提下，运行设备尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，从源头降低噪声源强。 （2）减振与隔振措施 本项目应对生产线内噪声相对较大的机械设备加设减振垫（如弹簧减震器+橡胶垫组合），以防治振动产生噪音；采用减震设备来减少设备产生的噪声污染。 （3）运行设备管理 制定设备维护计划，定期检查轴承润滑、紧固件松紧度，避免因部件磨损、松动导致噪声异常升高，建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；合理安排作业时间，高噪声设备禁止在敏感点休息时段（12:00-14:00）运行。 （4）个人防护 加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；为操作人员配备高效隔声耳塞或耳罩。 （5）运输车辆管理 强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。 本项目主要噪声产生、治理情况、排放情况及与环境保护目标达标情况见下表： 表4-11 主要噪声产生位置、强度及处置措施表 序号; 声源名称; 数量（台）; 声功率级/dB/(A); 声源措施; 排放强度/dB/(A); 运行时段. 1; 气化炉; 1; 80; 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声; 70; 持续. 2; 鼓风机; 1; 80; 70; 持续. 3; 返料风机; 1; 80; 70; 持续. 4; 输灰机; 1; 80; 70; 持续. 5; 冷灰机; 1; 80; 70; 持续. 6; 燃气风机; 1; 85; 75; 持续. 7; 振动筛; 3; 80; 65; 持续. 8; 布袋除尘器; 3; 85; 60; 持续. 9; 运输车辆; 10; 75; 55; 间歇. 10; 皮带输送机; 3; 85; 65; 间歇. 11; 装载车; 5; 80; 50; 间歇. 3.2噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T——预测计算的时间段，s； N ——室外声源个数； ti——在T时段内i声源的运行时间，s； M ——等效室外声源个数； tj ——在T时间内j声源工作时间，s。 b）预测点的预测等效声级(Leq )计算公式 式中： Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp (r) = Lp (r0) - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 3.3预测结果 本项目建成营运期噪声影响预测结果见下表： 表 4-12 噪声最终预测结果表 单位：dB(A) 厂界; 东; 南; 西南; 西; 西北; 北. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 50.11; 40.48; 52.74; 40.15; 58.42; 39.03. 标准值; 65; 65; 65; 65; 65; 65. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 上表可以看出，在项目噪声源影响下，经采取以上隔声降噪措施后，项目厂界周围噪声值均达标。 本项目噪声源（夜间不生产）对敏感目标的贡献声级及预测结果列于下表。 表 4-13 厂区对敏感目标的预测结果 单位：dB(A) 预测点; 与厂界距离; 贡献值; 背景值; 叠加值; 《声环境质量标准》GB3096-2008 2类. 水库村散户居民：4户; 南侧，18m-25m; 44.12; 51.9; 52.57; 60. 根据上表预测结果可知，本项目各敏感点昼间噪声可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，昼间60dB（A），对敏感点影响较小。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，项目生产噪声对周围环境影响不大。 3.4排放标准及监测要求 根据污染物排放标准章节和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目夜间不生产，噪声排放标准及监测要求详见下表。 表4-14噪声排放标准及监测要求情况表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 标准限值/dB(A); 排放标准. 昼间. 边界; 等效连续A声级; 1次/季度; 60; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准. 4、固体废物环境影响和保护措施 （1）产排污环节、污染物及污染防治设施 项目新增生产线后营运期整个厂区产生的固体废物主要为除尘装置收集粉尘、沉淀池污泥、气化炉灰渣、废机油以及员工生活垃圾等。 ①除尘装置收集的粉尘：新增生产线项目筛分生产线通过布袋除尘装置处理生产期间产生的粉尘，除尘装置收集的粉尘总量约为92.325t/a，收集到的粉尘出售给物资公司，可用于园林绿化，粉尘能够作为草坪基层的填充料。 ②沉淀池污泥：厂区地面冲洗及出厂车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于厂区用水，其产生的污泥量为0.2186t/a，污泥出售给附近制砖厂。 ③气化炉气化后的碳化物（炉渣）：生物质经气化炉气化后生成碳化物，属于一般工业固废，根据业主提供资料，气化炉运行灰渣量为180.3 t/a，灰渣出售给附近制砖厂。 ④废机油：现有项目机械设备运行、维修会产生少量废机油和擦拭废机油的抹布，产生量约为0.05t/a，建设单位将项目产生的废机油和抹布委托由有资质单位进行处置。 ⑤生活垃圾：本项目不新增劳动人员，从现有员工中调动分配，因此无新增生活垃圾。 表4-15 新建项目固体废物产生及去向情况汇总表 名称; 类别及代码; 产生量（t/a）; 产生环节; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 粉尘; 工业固体废物（900-099-S59）; 92.325; 除尘装置; 固态; /; 日; /; 外售给物资公司用于园林绿化. 沉淀池污泥; 一般固体废物 （900-099-S07）; 0.2186; 厂区及车辆冲洗; 固态; /; 日; /; 暂存于固废暂存场，出售给制砖厂做原料. 灰渣; 工业固体废物（900-099-S59）; 180.3; 气化炉; 固态; /; 日; /. 废机油; 危险废物 （900-214-08）; 0.05; 设备维修; 液态; /; 半年; T/I; 交由有资质单位处置. （2）环境管理要求 建设单位已在成品仓库一侧设置占地面积10m2的固废暂存场所，地面均已防渗。建设单位应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求，不得将废料随处堆放，禁止危险废物和生活垃圾混入。 项目所产生的废机油属危险废物，建设单位将废机油暂存于危险固体废物暂存区，委托有资质单位进行处置，不外排。建设方已成品仓库一侧设置面积约为5m2危险固体废物暂存区，并贴有危废标识。 - 1）生活垃圾 生活垃圾收集垃圾送到垃圾站，由环卫部门每日清运。 - 2）一般工业固体废物 委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。 应建立环境管理台账制度，一般工业固体废物环境管理台账记录应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告 2021年 第82号）要求。产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。 - 3）危险废物 本项目危险废物年产生量约为0.25t，根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022），属于危险废物登记管理单位。 ①暂存区应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 ②暂存区应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 ③暂存区贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 ④贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。 （3）危险废物暂存区可行性分析 本项目现有危废暂存区已建成，面积约为5m2，采用1米厚粘土层作为防渗层，能有效阻断渗漏风险，同时具备完善的防风、防雨、防晒功能，可满足危险废弃物的基础储存要求。目前，危险废物暂存区用于废机油以及带有废机油的抹布存放，项目扩建后危险废弃物产生量约为0.25t/a，鉴于现有危废暂存区的容量、防渗等设施能够满足新增储存需求，因此扩建后能继续依托现有危废暂存区。此外，建设单位已与湖南双强环保科技有限公司签订危险废物处理处置协议，定期对危险废弃物进行收集处置，确保危险废物不长期储存、减少环境污染风险。综上所述，扩建后依托现有危废暂存区是可行的。 5、运输过程对周边和沿线居民的环境影响和保护措施 项目主要运输道路为S310、G107等，原材料由汽车从省道G107转S310再运至厂区内。成品外出通过S310进入G107，并最终运送至需产品点；项目原材料及成品运输过程中交通噪声对沿线居民住宅和周边等敏感区产生一定的影响。根据调查，S310、G107两侧50m范围内分布有一定数量的居民住宅。项目原材料及成品运输过程中产生的交通噪声和扬尘对沿线居民生活环境产生一定的影响，特别是夜间。因此，评价建议采取如下噪声防治措施： ①严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过集中居民区时应低速行驶； ②合理安排下货、进料、生产、运输的作业时间，夜间不能生产作业和运输； ③加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； ④加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸，减少原料在装卸、运输过程产生的粉尘。 ⑤原料运进不应装载过满，且应对运输车辆进行加盖封闭处理，成品外运时应对运输车辆进行密闭，实行密闭运输； 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声和粉尘降低到最低程度，减小对沿线居民和周边敏感点的影响。 6、环境风险评价 6.1评价目的与重点 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。 6.2、风险评价等级判定 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 本项目设计有毒有害和易燃易爆等危险物质和风险源分布情况详见下表。 表4-16 危险物质和风险源分布情况表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质Q值. 1; 废机油; /; 0.25; 2500; 0.1. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-18确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-17 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录A. 由上述表4-16分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表4-17确定项目风险评价等级为简单分析。 6.3环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表3-5、3-6、3-7。 6.4环境风险识别 本项目生产线机械设备所产生的废机油为风险物质，建设单位将委托有资质单位对废机油进行处理处置。风险识别范围主要包括生产过程中生产设施风险识别。生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 6.4.1营运、公用、贮运工程风险识别 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。 主要风险包括有：①生产期间未及时清扫地面粉尘、未定期对堆场及加工区进行晒水降尘，致使无组织排放的粉尘浓度大大增加，进而严重危害周边环境；②污水处理设备出现故障，导致生产废水、初期雨水等直接排入周边水体，对水体水质生态造成影响。 6.5环境风险防范措施 6.5.1粉尘事故排放风险防护措施 为减少事故性排放对周围环境的影响，原材料运输车辆，在运输中可能产生粉尘污染，应遮盖严密，捆绑牢固，厂区内严禁出现扬尘或散落现象，并且按指定地点卸料。生产过程中设备如出现漏料、堵料或溢料跑尘时，应尽快组织处理，在短时间内不能处理的，必须停机处理完善后方可复开机。 6.5.2袋式除尘器事故风险防护措施 本项目针对疏浚砂加工过程中产生的粉尘，采用袋式除尘器对进行收集处理。袋式除尘器作为高效的除尘设备，在运行过程中若操作不当或维护不及时，可能面临滤袋破损、清灰失效等风险，为确保生产运行及作业过程的稳定有序，建设单位需针对性加强袋式除尘器的管理维护。严格执行定期检查制度，每日巡检设备运行状态，每周检查清灰系统、滤袋外观情况进行检查。提前储备备用滤袋，确保与在用滤袋型号、材质一致，一旦发现滤袋破损、老化，立即停机更换，避免粉尘泄漏。操作人员严格按照操作规程启动、运行及停机，杜绝违规操作。通过落实以上措施，可有效降低袋式除尘器在运行、维护过程中的风险，保障设备长期稳定运行。 6.5.3废水处理装置风险防范措施 厂区内设置的废水处理装置为生产废水及初期雨水的最后屏障，为了确保其正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，建设单位应十分重视管网的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。当废水处理装置因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，将对地表水环境造成污染，这是环保法所不允许的。 加强地表水监测，发现水质异常情况时，应立即分析原因提出控制污染扩大的措施。“预防为主、安全第一”是减少污染事故发生、降低污染事故损害的重要保障。 6.5.4废机油储存泄露风险防范措施 本项目机械维修过程中会产生少量废机油以及含油抹布，现有项目已建设危险废物暂存区，厂区产生的废机油以及含油抹布暂存于危险废物暂存区。为减少废机油泄露事故，本项目产生的废机油及含油抹布均使用密闭、耐腐蚀的专用铁桶装置，容器外必须张贴标签，注明废物名称（废机油和含油抹布）及产生日期，与其他危险废物分开存放，避免混存引发交叉污染或化学反应风险。此外，需建立专门台账，记录废机油及含油抹布的产生量、暂存量、转移量及去向，及时联系有资质的单位进行转移处置。建设单位需在暂存区配备吸油棉等吸附材料，一旦发生泄漏，立即用吸附材料覆盖吸收，严禁直接用水冲洗。同时，对管理人员和操作人员进行培训，确保熟练掌握废机油的危害特性、暂存规范、应急处理流程等知识。通过上述措施，可有效防范废机油及含油抹布在暂存环节的环境风险。 6.5.5其他风险防范措施 建设单位现有项目已按消防要求规范设置室外消防栓和小型灭火设备，车间内配设手提式泡沫灭火器和二氧化碳灭火器，仓库消防设施按所存储物料的要求相应配备。为了能在事故发生时，迅速准确、有条不紊地处理和控制事故，本次环评提出以下风险事故应急预案。 加强技术培训，提高职工安全意识，操作过程中，工作人员应穿防腐材料制作的工作服，戴安全防护眼镜，戴橡皮手套，防止被灼伤。 最早发现事故的报警责任人，应立即按事故处理程序报警。值班领导及指挥部成员接到报警后，应立即赶赴现场，指挥有关人员迅速查明事故发生的原因。根据事故状况及危害程度做出相应的应急（救护、治安、警戒、疏散、抢修）决定。根据事故程度，如短时间内事故设施无法修复，应向公司领导汇报，申请暂时停止生产，待事故处理完毕后再行生产。当事故得到控制后，积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措施。执行《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号）的相关要求。 6.6结论 综上所述，项目在严格按照上述要求的风险防范措施执行的前提下，项目营运期间产生的环境风险在可接受的范围内。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 措施内容 |  |
| 大气环境 | 无组织粉尘 | 颗粒物 | 对原料生产过程采用全密闭结构，在厂区内安装喷雾装置降尘；装卸时采用喷淋装置对原料进行洒水防尘；及时清扫卸料时的地面粉尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 3#疏浚砂筛分粉尘 | 颗粒物 | 密闭抽风+袋式除尘器+22m高DA005排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 3#烘干炉 烟囱 | SO2、NOX、颗粒物 | 袋式除尘器+20m高DA006排气筒 | 《湖南省工业窑炉大气污染物综合治理实施方案》（湘发〔2020〕6号）中的排放标准 |
| 水环境 | 气化炉工业用水 | SS | 循环利用，不外排 | / |
|  | 作业区及道路清洗废水 | SS | 两个沉淀池总容积为10m3（依托现有），全部回用，不外排 | / |
|  | 运输车辆清洗废水 | SS | 在洗车平台配备1个20m3的沉淀池（依托现有），处理后回用于车辆清洗 |  |
|  | 初期雨水 | SS | 设1个200m3初期雨水沉淀池，处理后回用于厂区洒水降尘等 |  |
|  | 生活废水 | pH、COD、氨氮、BOD5等污染物 | 化粪池处理后用作农肥，对外环境无污染 | / |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 主要设备的基础减震、距离消声 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声标准》中3类标准的要求 |
| 固体废物 | 营运期员工生活垃圾交由环卫部门清运处理；沉淀池底泥收集后暂存于一般固废暂存区外售给周边砖厂做原材料；收集到的粉尘出售给物资公司，可用于园林绿化；气化炉灰渣收集后暂存于一般固废暂存区，外售给周边砖厂做原材料。废机油委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对厂区内设置的废水处理装置进行严格的防渗处理，避免对地下水造成污染；严禁原材料随意堆放，防止因雨淋导致污水外溢，污染区域地下水及地表水。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目运营期执行严格有效的污染防治措施可以将生产中产生的污染物排放控制在较低的水平，从而保持区域环境质量，对人群的生产、生活影响不大。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | - 设立环境管理机构，负责建立和健全环境管理制度、环境风险防范制度，管理和维护环境保护设施，制定环境风险防范措施。 - 配备不同性质专用灭火器材，专人管理、定期检查、及时更换失效的灭火器材。 3、执行《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号）的相关要求。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 1、环保投资 本项目总投资30万元，其中环保投资8万元，占总投资的26.7%，具体投资内容见下表。 表5-1 环保投资明细表 时期; 项目; 环境保护措施; 投资估算（万元）. 施工期; 噪声; 减震垫、设备维护、个人防护等; 1. 运营期; 废气; 袋式除尘器; 6. 噪声; 生产设备减震措施; 1. 合计; 8. 2、环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。 2.1管理机构组成 环评要求项目业主在运营期安排工作人员负责组织、协调和监督项目运营的环境保护工作，负责全区的环境管理工作，负责环境保护宣传和教育、以及有关环境保护对外协调工作，加强与环保部门的联系。 1.2环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； ②制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； ③在项目营运期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度，保持厂区道路的清洁以减轻面源污染的影响； 2.3运营期环境保护管理 ①贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染； ②制定管理制度，定期检查降噪设备，并定期对设备进行维修，做好维修记录，确保设备的正常运行，控制噪声声值。负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ③生活垃圾用垃圾袋袋装后储存在专用垃圾桶内，密闭存放，每日由环卫部门统一及时清运处理； ④根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。加强运营期环境监测工作，及时掌握污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ⑤在晚上十点以后，项目必须停止禁止从事材料运输活动，禁止材料运输车辆出入。 3、废气排放口 本项目扩建后全厂共有6个废气排放口，为1#、2#、3#筛分粉尘排放口分别为DA001 、DA001、DA005，1#、2#烘干炉排气筒分别为DA003、DA004，3#烘干炉窑排气筒为DA006。应在废气排放口设置科学、规范、便于采样监测的监测点位，避开对测试人员操作有危险的场所。在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等。 4、环境保护图形标志 环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留，其中：噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。 环境保护图形标志的图形颜色及装置颜色、辅助标志内容、辅助标志字型、标志牌尺寸、标志牌材料、标志牌的表面处理的标志牌的外观质量等按照《排放口标志牌技术规格》（环办〔2003〕95号）的要求进行设置。 表5-2 环境保护图形标志表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 表5-3 环境保护图形标志的形状及颜色 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 5、监测计划 本项目具体监测计划如表5-4： 表5-4 环境监测计划表 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界上风向一个点，下风向两个点; 无组织颗粒物; 半年/次; 大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值. 3#疏浚砂生产线筛分粉尘DA005排气筒; 有组织颗粒物; 半年/次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 3#烘干炉窑DA006排气筒; SO2、NOx、颗粒物; 季度/次; 《湖南省工业窑炉大气污染物综合治理实施方案》（湘发〔2020〕6号）中的排放标准. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 季度/次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 备注：现有两条生产线按现有的监测方案实施。. 6、排污许可管理 岳阳县盛宏新材料有限公司于2021年7月已取得排污许可证，本项属于扩建排放污染物的项目，污染物排放口数量、排放量增加，根据《排污许可管理条例》《排放许可管理办法》，排污单位应当在实际排污行为变化之前重新申请取得排污许可证。 （四）建设项目竣工环境保护验收 - 根据《建设项目环境保护管理条例》，编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕44号）规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用，并根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018年 第9号）的要求编制验收监测报告表。 |

- 六、结论

- 1、结论 - 综上所述，岳阳县盛宏新材料科技有限公司新增年加工5万吨疏浚砂生产线建设项目符合国家产业政策和环保政策，扩建项目的建设满足当地对建筑材料的需求，增加当地财政收入。项目建设在执行环保“三同时”制度，落实本报告表中所提的各项环保措施后，对环境不利影响较小。从环保的角度而言，该项目的建设是可行的。

- 附表1 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | 1.684×107m3/a | / | / | 1.18×107m3/a | / | 2.864×107m3/a | 1.18×107m3/a |
|  | SO2 | 0.24t/a | 2.3t/a | / | 0.0061t/a | / | 0.2461t/a | 0.0061t/a |
|  | NO2 | 2.23t/a | 2.8t/a | / | 1.18t/a | / | 3.41 t/a | 1.18t/a |
|  | 颗粒物 | 5.514t/a | / | / | 3.33754t/a | / | 8.85154t/a | 3.33754t/a |
| 废水 | 废水量 | 319.2t/a |  |  | / | / | 319.2t/a | 0 |
|  | COD | 0.11t/a | / | / | / | / | 0.11t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.0096t/a | / | / | / | / | 0.0096t/a | 0 |
| 固体废物 | 除尘装置粉尘 | 186.5487t/a | / | / | 92.35t/a | / | 278.8987t/a | 92.35t/a |
|  | 生活垃圾 | 2.55t/a | / | / | / | / | 2.55t/a | 0 |
|  | 灰渣 | / | / | / | 180.3t/a | / | 180.3t/a | 180.3t/a |
|  | 污泥 | 0.707t/a | / | / | 0.218t/a | / | 0.925t/a | 0.218t/a |
| 危险废物 | 设备维修废机油 | 0.2t/a | / | / | 0.05t/a | / | 0.25t/a | 0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①